Техническая информация о продуктах X-ray
Retina x-ray XGE: ортохроматическая чувствительная медицинская пленка от X-ray


Применение: 
Retina x-ray XGE создана с возможностью разнообразного применения, как для общего, так и для рентгенологического обследования. Согласно диагностическим требованиям, пленка RETINA XGE подходит для использования с усиливающими редкоземельными зелеными медицинскими экранами от 100 до 400 класса в соответствии с системой DIN 6867. 

Описание продукта:
RETINA XGE это высокоскоростная, ортохроматически чувствительная медицинская пленка с двусторонним покрытием для использования с усиливающими редкоземельными зелеными медицинскими экранами. Пленка покрыта голубой полиэфирной тонировкой. Пленка создана с использованием эмульсионной технологии, которая уменьшает количество перекрестного освещения, что приводит к повышению четкости изображения. 

Пленка RETINA XGE соответствует требованиям ISO 4090. 

Проявка пленки:
Пленка RETINA XGE может быть использована как в автоматически записывающих устройствах, так и в устройствах с записью на кассету. Пленка может быть обработана в 90-секундных циклах автоматической проявки с использованием стандартных химических веществ обработки, таких как RETINA XCE/XCF или других фабричных химических веществ. RETINA XGE также может быть проявлена вручную. 
Пленка RETINA XGE демонстрирует оптимальные сенситометрические результаты благодаря использованию с KODAK 5000 RA processor и реагентами для проявки пленки RETINA XCE/XCF в 90-секундных циклах автоматической проявки при температуре 35°C. При использовании других систем проявки пленки оптимальные условия обработки должны быть определены пользователем. Использование KODAK GBX-2 или аналогичного Safelight Filter рекомендуется при освещении 15-ватовой матовой лампы, расположенной на расстоянии не менее 1,20 м (4 футов) от пленки.

Уход за пленкой: 
Пленка Х-ray особо чувствительна и подвержена повреждениям при обработке. Пленку следует брать за край, избегая давления на пленку, сгибания пленки, а так же ее искривления. Руки должны быть чистыми, сухими и не обработанными лосьонами или другими загрязняющими пленку веществами.

График: Заголовок: Спектральная чувствительность 
Внизу: длина волны (нм)
Слева: Логарифм чувствительности/изменение чувствительности 
На графике: количество вуали

Техническая информация о продуктах X-ray
Retina x-ray XGE: ортохроматическая чувствительная медицинская пленка от X-ray

Транспортировка и хранение: 
Невскрытые упаковки пленки RETINA XGE должны транспортироваться и храниться при температуре от 10 до 24 °C  при 30 или 50% влажности, защищенной от рентгеновских лучей, гамма-лучей или другого проникающего излучения. Вскрытые упаковки пленки должны храниться в прохладном, сухом месте, которое должным образом защищено от проникающей радиации. Использованные пленки должны быть проявлены в ближайшее время после применения. 

Наличие и комплектация:
Пленка RETINA XGE стандартного размера упакована в коробках по 100 листов без прокладочных листов (NIF). 
Размер транспортируемого блока составляет 5 коробок по 100 листов пленки в каждой. Каждый лист промаркирован. 
Коробки по 100 листов пленки и транспортируемый блок промаркированы CE-mark CE 0297. 

Примечание: 
Представленные на графике справа данные характеристической кривой (печатного процесса) типичны для производства пленки и не представляют собой стандарт, существующий для Fotochemische Werke GmbH.

Изменения условий хранения, транспортировки и проявки пленки повлияют на качество изображения. 

ККМ GmbH оставляет за собой право изменять и улучшать характеристики продуктов в любое время.

График: Заголовок: Характеристическая кривая

Внизу: Относительная экспозиция 
Проявка пленки KODAK X-OMAT 5000 RA, реагенты RETINA x-ray XCE/XCF, время проявки – 90 секунд при температуре 35 °C
Слева: плотность

Техническая информация о продуктах X-ray
Retina x-ray XGE: ортохроматическая чувствительная медицинская пленка от X-ray

Каталог товара:

| Номер в каталоге инфор. | Название | Номер в каталоге SAP |
| --- | --- | --- |
| 537C19611 | XGE 13x18 см 100 SH NIF B | 7711245 |
| 537C20611 | XGE 15x40 см 100 SH NIF B | 7711252 |
| 537C22611 | XGE 18x24 см 100 SH NIF B | 7711260 |
| 537C23611 | XGE 20x40 см 100 SH NIF B | 7711278 |
| 537C25611 | XGE 24x30 см 100 SH NIF B | 7711286 |
| 537C27611 | XGE 30x40 см 100 SH NIF B | 7711294 |
| 537C29611 | XGE 35x35 см 100 SH NIF B | 7711302 |
| 537C30611 | XGE 35x43 см 100 SH NIF B | 7711310 |
| 537C43611 | XGE 18x43 см 100 SH NIF B | 7711328 |
| 537C45611 | XGE 15x30 см 100 SH NIF B | 7711336 |